FT-202 IP HABERLEŞME AYARLARI

1-) Kasiyer değiştir ekranında giriş tuşuna basılır. Kasiyer No:9 Kasiyer Şifresi:14710 girilerek programlama menüsüne giriş yapılır.

2-) 8 Program ayarlarına giriş yapılır. Oradan 9 Bağlantı ayarlarına giriş yapılır. Bağlantı ayarlarında bağlantı seçimi ethernet seçilir. Silme tuşuna bir kez basılarak çıkış yapılır ve Ethernet ayarlarına giriş yapılır. Statik ip yazılarak giriş tuşuna basılır. (Kasaya verecek olduğumuz ip numarası) Subnet mask (Alt Ağ Maskesi) yazılarak giriş tuşuna basılır. Default Gateway (Alt Ağ Geçidi) yazılarak giriş tuşuna basılır ve silme tuşuna birkaç kez üst üste basılarak satış ekranına gelinir.

3-) 2 tuşuna ve ardından anahtar tuşuna basılır. Kasiyer değiştir ekranında giriş tuşuna basılır. Kasiyer No:99 Kasiyer şifre ekranında tekrar giriş tuşuna basılır. Ekranda servis modu servis şifre görüldükten sonra giriş tuşuna basılarak Servis Şifre:12345 girilerek nakit tuşuna basılır. 12-Harici donanım menüsüne gelinir ve nakit tuşuna basılır. 2-Pc bağlantısı menüsüne gelinir ve nakit tuşuna basılır. 1-Bağlantı Arayüzü Ethernet seçilir. 2-Cihazları eşleştir ekranında giriş tuşuna basılır ve ardından servis exe programından bağlantıyı aç seçeneği seçilir. 30-60 saniye bekledikten sonra yazarkasanın ekranında harici donanım eşleştirildi yazısı görüldükten sonra servis menüsünden çıkılarak hem yazarkasa hem de servis exe programı yeniden başlatılır.

4-) Cihaz ve yazarkasa açıldıktan sonra servis exe programından bağlantıyı aç tuşuna basılır ve ekranda bağlantı açıldı dedikten sonra cihaz kullanılabilir hale gelir.

Not: Kullanılacak cihaz ile yazarkasa arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için cihazın ip, alt ağ maskesi ve alt ağ geçidinin aynı ip grubunda olması gerekli.