FT-202 IP AYARLAMA

- Cihaz açıldıktan sonra Kasiyer Değiştir ekranında        tuşuna basılır.

- Kasiyer No menüsünde 9 ve ardından       tuşuna basılır.

# Kasiyer şifre ekranında 14710 girilerek      tuşuna basılır.

- 8 Program ayarları menüsüne gelinir ve        tuşuna basılır.

- Program ayarlarında 9 Bağlantı ayarları menüsüne gelinir ve      tuşuna basılır.

# Bağlantı ayarlarında 1 Bağlantı seçimi menüsüne gelinir ve       tuşuna basılır.

- Bağlantı seçimi 1 ethernet seçilir ve      tuşuna basılır.

- tuşuna 2 kez basılır ve 3 Ethernet ayarları menüsüne girilir ve      tuşuna

- basılır.

- Statik ip menüsüne gelinir ve      tuşuna basılır. İstenilen ip girildikten sonra

- tekrardan      tuşuna basılır.

- 2 Subnet Mask menüsüne gelinir     tuşuna basılır, alt ağ maskesi girilir ve ardından

- tekrar      tuşuna basılır.

- 3 Default Gateway menüsüne gelinir      tuşuna basılır, varsayılan ağ geçidi girildikten

- sonra tekrar      tuşuna basılır.

- Satış ekranı gelene kadar 4 kere  tuşuna basılır.

- 2  tuşlanarak kasiyer değiştir ekranına gelinir      tuşuna basılır 99 girilir ve tekrar  tuşuna basılır.

- Kasiyer şifre ekranında tekrardan       tuşuna basılır.

- Servis modu servis şifre ekranında       tuşuna basılır, şifre 12345 girilir ve tekrardan      tuşuna basılır.

- 12 Harici donanım menüsüne gelinir ve      tuşuna basılır.

- 2 Pc bağlantısı menüsüne gelinir ve       tuşuna basılır.

- 1 Bağlantı arayüzü menüsüne gelinir ve      tuşuna basılır.

- Bağlantı arayüzü 1 ethernet seçilir ve      tuşuna basılır.

- 2 kere tuşuna basılır ve 2 cihazları eşleştir menüsüne gelinir.

Kasa cihazları eşleştir menüsünde iken         tuşuna basılır ardından servis exe programında bağlantı aç tuşuna basılır, 15-30 saniye aralığında bekledikten sonra kasanın ekranında “Harici donanım eşleştirildi” mesajı görülür ve 14 çıkış menüsüne girilip şifre 12345 girilerek servis menüsünden çıkılır.

Not: Kullanılacak cihaz ile yazarkasa arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için cihazın ip, alt ağ maskesi ve alt ağ geçidinin aynı ip grubunda olması gerekli.